پویا فناوران سدید ایرانیان

Pars-Secure  •  pars-secure.com

گزارش بازآزمایی و تأیید اصلاح

Retest & Remediation Verification Report — نمونه

| کارفرما | شرکت نمونه (Acme Mobility) |
| --- | --- |
| کد پروژه | PS-1405-018 |
| تاریخ ارزیابی اصلی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
| تاریخ بازآزمایی | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| نسخهٔ سند | ۱.۰ |
| طبقه‌بندی | TLP:AMBER |

محرمانه — این سند حاوی اطلاعات حساس امنیتی است و انتشار آن خارج از طرفین مجاز، ممنوع می‌باشد.

نمونه — این گزارش روی محیط آزمایشی عمداً‌آسیب‌پذیر (OWASP crAPI) تهیه شده است؛ نام کارفرما و داده‌ها فرضی‌اند و گام‌های کامل بهره‌برداری پوشانده شده‌اند.

# ۱. هدف و محدودهٔ بازآزمایی

این گزارش وضعیت اصلاح یافته‌های گزارش فنی اولیه را پس از اقدامات کارفرما راستی‌آزمایی می‌کند. تنها یافته‌های گزارش اصلی بازبینی شده‌اند و این سند ارزیابی جدیدی نیست.

# ۲. خلاصهٔ نتایج بازآزمایی

| برطرف شد | نسبی | باز | پذیرفته‌شده |
| --- | --- | --- | --- |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۱ |

# ۳. وضعیت تفصیلی هر یافته

| شناسه | عنوان یافته | شدت اولیه | وضعیت فعلی | شواهد تأیید |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | دسترسی غیرمجاز در سطح شیء (BOLA) | بحرانی | برطرف شد | کنترل مالکیت منبع اعمال و راستی‌آزمایی شد |
| F-002 | احراز هویت ناقص و نبود محدودسازی نرخ | بالا | برطرف شد | محدودسازی نرخ و قفل حساب فعال شد |
| F-003 | تخصیص انبوه در به‌روزرسانی پروفایل خودرو | بالا | برطرف شد | فهرست فیلدهای مجاز پیاده‌سازی شد |
| F-004 | افشای بیش‌ازحد داده در سرویس انجمن | متوسط | نسبی | بخشی از فیلدها حذف شد؛ شناسهٔ داخلی همچنان قابل‌مشاهده |
| F-005 | افشای نسخهٔ فناوری و سرآیندهای ناقص | اطلاعاتی | پذیرفته‌شده | ریسک پذیرفته‌شده توسط کارفرما (اولویت پایین) |

# ۴. ریسک پسماند (Residual Risk)

یافتهٔ متوسط F-004 به‌صورت نسبی اصلاح شده است؛ اگرچه بخشی از داده‌های حساس حذف شده، شناسهٔ داخلی کاربر همچنان در پاسخ قابل‌مشاهده است. از آنجا که یافتهٔ بحرانی مرتبط (F-001) به‌طور کامل برطرف شده، ریسک باقی‌مانده در سطح قابل‌قبول قرار دارد. یافتهٔ اطلاعاتی F-005 با تأیید کتبی کارفرما پذیرفته شده است.

# ۵. جمع‌بندی و تأیید نهایی

هر سه یافتهٔ بحرانی و بالا به‌طور کامل اصلاح و راستی‌آزمایی شدند. با توجه به رفع کامل ریسک‌های اصلی و قابل‌قبول‌بودن ریسک پسماند، پروژه از منظر امنیتی در وضعیت قابل‌قبول ارزیابی می‌شود. توصیه می‌شود اصلاح کامل F-004 در نخستین به‌روزرسانی بعدی انجام شود.

| مجری — پویا فناوران سدید ایرانیان نام و سمت: امضا و تاریخ | کارفرما نام و سمت: امضا و تاریخ |
| --- | --- |